Вычислительная техника

12. Занятие: Современные архитектуры вычислительных систем

Практическое задание

1. Ответить на вопросы

1. Каковы основные особенности VLIW-архитектуры?

Основные особенности VLIW-архитектуры включают использование сверхбольших командных слов, статическую суперскалярность, отсутствие аппаратной поддержки динамического выполнения команд и высокую степень параллелизма.

2. Что нового появилось в архитектуре IA - 64 по сравнению с RISC процессорами?

В архитектуре IA-64 были предложены два нововведения по сравнению с RISC-процессорами:

применение технологии явного параллелизма на уровне команд (EPIC)

использование большого количества регистров общего назначения.

3. Каковы архитектурные особенности EPIC?

- Большое количество регистров.

- Масштабируемость архитектуры до большого количества функциональных устройств. Это свойство представители фирмы Intel и HP называют "наследственно масштабируемый набор команд".

- Явный параллелизм в машинном коде. Поиск зависимостей между командами производит не процессор, а компилятор.

- Предикация. Команды из разных ветвей условного ветвления снабжаются предикатными полями (полями условий) и запускаются параллельно.

- Загрузка по предположению. Данные из медленной основной памяти загружаются заранее.

4. Что представляют собой команды переменной длины? Где они используются?

Команды переменной длины представляют собой команды, размер которых может изменяться в зависимости от выполняемой операции. Они используются для оптимизации использования памяти и уменьшения размера кода программы.

5. Перечислите особенности архитектуры E2K.

- Сверхбольшой файл регистров

- Два симметричных кластера

- Регистровое окно для процедуры

- Кэш данных первого уровня

- Кэш данных второго уровня

- Буфер предварительной подкачки

- Расширенный набор команд

- Предикатные регистры

2. Используя учебный материал составить терминологический словарь, состоящий по объему из 15 терминов и определений.

- VLIW (Very Large Instruction Word) - архитектура, в которой несколько простых команд упаковываются компилятором в длинное слово (VLIW-слово),

- Горизонтальный микрокод - тип микрокода, где каждое поле команды управляет работой отдельного блока процессора, определяя поведение всех блоков процессора.

- Статическая суперскалярная архитектура - архитектура, в которой распараллеливание кода происходит на этапе компиляции, а не динамически во время выполнения.

- Распараллеливание - процесс разделения задачи на подзадачи, которые могут выполняться параллельно для повышения общей производительности.

- Компилятор - программное обеспечение, которое преобразует исходный код программы в машинный код, понятный процессору.

- EPIC (Explicitly Parallel Instruction Computing) - технология явного параллелизма на уровне команд, применяемая в архитектуре IA-64.

- Предикатные вычисления - способ обработки условных переходов (ветвлений) в программе с использованием предикатных полей.

- Архитектура Е2К (Elbrus-2K): Архитектура процессора, разработанная в России, которая была реализована в суперкомпьютере Эльбрус-3.

- Слог: Единица измерения в архитектуре Е2К, представляющая собой 32-разрядное значение.

- Слог заголовка: Слог, содержащий информацию о структуре команды и ее длине в архитектуре Е2К.

- Регистровый порт: Интерфейс, через который осуществляется чтение или запись данных в регистры процессора.

- Регистровое окно: Механизм в архитектуре Е2К, который представляет собой переменную длину окна регистров для процедуры.

- Кэш данных первого уровня: Малый по размеру (8 Кбайт) кэш, расположенный в каждом из кластеров в архитектуре Е2К.

- Кэш данных второго уровня: Более объемный (256 Кбайт) кэш данных, имеющий двухканальную частично-ассоциативную организацию и 4 банка.

- Четырехадресные команды: Команды, в которых присутствуют четыре операнда, например, типа "d = a + b + c".