1. Вопросы открытого типа:

1.Для представления символьной информации в памяти ЭВМ используется код ASCII. Какой двоичный код соответствует букве 'А' в этой системе кодирования?

(Правильный ответ: 01000001)

2. Какая команда отладчика Debug используется для отображения и изменения содержимого регистров процессора i8086?

(правильный ответ: команда R)

3.Что происходит с указателем стека (SP) при выполнении команды push ax?"
(Правильный ответ: уменьшится)

4.Команда COPY в DOS используется для ....
(Правильный ответ: копирования файлов из одного места в другое)

5.Какие комментарии необходимо добавить в программу на ассемблере, чтобы облегчить понимание кода? Опишите их назначение.
(Правильный ответ: Комментарии должны включать словесное описание функций процедуры, перечень способов передачи параметров, перечень вызываемых процедур и используемых переменных.)

6.Какая команда ассемблера используется для вывода символа на экран, и какие значения должны быть установлены в регистрах для её выполнения?

(Правильный ответ: используется команда int 21h с функцией 02h в регистре AH и ASCII-кодом символа в регистре DL.)"

7.Опишите, как используется флаг нуля (Zero Flag - ZF) при выполнении арифметических операций в ассемблере.

(Правильный ответ: Флаг нуля устанавливается в 1, если результат операции равен 0, и обозначается как ZR. Если результат не равен нулю, флаг сбрасывается в 0 и обозначается как NZ.)

8.Какое значение будет иметь флаг CF после выполнения команды add ax, bx, если в регистрах AX и BX содержатся числа 1 и FFFFh соответственно?

(Правильный ответ: флаг CF будет установлен, так как произойдет переполнение при сложении)

2. Выбор одного правильного варианта:

1.Какое максимальное целое число без знака можно записать в одном слове, состоящем из 16 битов?

- A) 256

- B) 1024

- C) 65535

- D) 49152

2.Какой регистр используется для хранения адреса следующей исполняемой команды в процессоре i8086?

- A) AX

- B) BX

- C) IP

- D) SP

3.Какая команда используется для возврата управления из процедуры в вызывающую программу?

- A) jmp

- B) call

- C) ret

- D) int

4.Какая команда используется для удаления файла?

- A) MD

- B) RD

- C) DEL

- D) REN

5.Какой командой можно ассемблировать файл Writestr.asm в исполняемый файл Writestr.com?

- A) C:\> compile Writestr.asm

- B) C:\> nasm Writestr.asm -o Writestr.com

- C) C:\> assemble Writestr.asm

- D) C:\> build Writestr.com

6.Какая команда используется для завершения программы и возврата управления в DOS?

- A) mov ah, 4Ch

- B) int 21h

- C) int 20h

- D) mov ax, 4C00h

7.Какая команда используется для условного перехода, если результат арифметической операции равен нулю?

- A) jnz

- B) ja

- C) jz

- D) jb

8.Какая команда используется для циклического сдвига содержимого регистра влево с переносом?

- A) shl

- B) ror

- C) rcl

- D) rcr

3. Выбор нескольких правильных вариантов:

1.Какие из следующих утверждений верны для двоичных чисел?

- A) Байт состоит из 8 битов.

- B) Вес старшего бита в байте равен 128.

- C) Максимальное значение для одного байта - 256.

- D) Для преобразования десятичного числа в двоичное можно использовать метод вычитания.

2.Какие из перечисленных регистров являются регистрами общего назначения в процессоре i8086?

- A) AX

- B) CS

- C) DX

- D) SS

3.Какие регистры используются для работы со стеком?

- A) AX

- B) BX

- C) SS

- D) SP

4.Какие из перечисленных команд являются внутренними командами DOS?

- A) EDIT

- B) DIR

- C) COPY

- D) DN

5.Какие элементы могут быть использованы при создании меток в ассемблере?

- A) Латинские буквы

- B) Цифры

- C) Специальные символы

- D) Русские буквы

6.Какие из перечисленных команд используются для пересылки данных между регистрами?

- A) int

- B) mov

- C) add

- D) sub

7.Какие флаги состояния используются для описания результата последней арифметической операции?

- A) Флаг нуля (ZF)

- B) Флаг переполнения (OF)

- C) Флаг четности (PF)

- D) Флаг знака (SF)

8.Какие утверждения верны для команды loop?

- A) Уменьшает значение регистра CX на 1

- B) Переходит по адресу, если CX не равно 0

- C) Используется для организации циклов

- D) Увеличивает значение регистра CX на 1

4. Установление правильной последовательности:

1.Расположите шаги преобразования десятичного числа в двоичное методом вычитания в правильной последовательности.

- A) Записать 1 в позицию бита, соответствующую вычитаемому весу.

- B) Вычесть из десятичного числа наибольший возможный двоичный вес.

- C) Повторять шаги A и B до получения нулевого результата.

- D) Записать 0 в оставшиеся позиции битов.

- Правильная последовательность: B, A, C, D

2.Укажите правильную последовательность действий при использовании команды Debug для сложения чисел, записанных в регистрах AX и BX.

- A) Вызов команды R для установки значений в регистры

- B) Вызов команды T для выполнения команды сложения

- C) Запись машинной команды сложения в память

- D) Проверка результата в регистре AX
Правильная последовательность: A, C, B, D

3.Укажите правильную последовательность выполнения команд при работе со стеком:

- A) pop ax

- B) push ax

- C) mov ax, [bp+4]

- D) mov [bp-4], ax
(Правильная последовательность: B, D, C, A)

4.Укажите последовательность действий для копирования файла с помощью DOS Navigator.

- A) Выбрать файл-источник

- B) Нажать клавишу <F5>

- C) Подтвердить копирование

- D) Выбрать каталог назначения

(Правильная последовательность: A, D, C, B)

5.Установите правильную последовательность действий при работе с ассемблером и DOS.

- A) Запуск исполняемого файла

- B) Ассемблирование исходного файла

- C) Создание исходного файла в текстовом редакторе

- D) Дизассемблирование и просмотр машинного кода
(Правильная последовательность: C, B, A, D)

6.Установите правильную последовательность действий для вывода строки символов на экран.

- A) Выполнить команду int 21h

- B) Поместить адрес начала строки в регистр DX

- C) Поместить функцию 09h в регистр AH

- D) Разместить строку в памяти
(Правильная последовательность: D, B, C, A)

7.Установите правильную последовательность действий для вывода двузначного шестнадцатеричного числа на экран.

- A) Выделение младшей цифры

- B) Выделение старшей цифры

- C) Вывод старшей цифры на экран

- D) Вывод младшей цифры на экран
(Правильная последовательность: B, C, A, D)

8.Расположите в правильной последовательности действия для вывода на экран двоичного значения флага переноса:

- A) Выполнить команду adc dl, 30h

- B) Установить флаг переноса в 1

- C) Вывести символ на экран с помощью int 21h

- D) Выполнить циклический сдвиг rcl bl, 1
Правильная последовательность: D, B, A, C

5. Установление соответствия:

1.Установите соответствие между двоичными и шестнадцатеричными числами.

- 1) 1010

- 2) 1100

- 3) 1111

- 4) 1001

- а) 9

- б) A

- в) F

- г) C

- Правильное соответствие: 1-б, 2-г, 3-в, 4-а

2.Сопоставьте команды отладчика Debug и их функции:

1) R

2) T

3) E

4) Q

А) Выход из Debug

Б) Изменение содержимого памяти

В) Пошаговое выполнение команды

Г) Чтение и изменение регистров

Правильное соответствие: 1-Г, 2-В, 3-Б, 4-А

3.Сопоставьте команды и их функции:

1) push ax

2) pop ax

3) call 200h

4) ret

а) Возвращает управление из процедуры

б) Помещает слово данных в стек

в) Извлекает слово данных из стека

г) Вызывает процедуру по адресу 200h
(Правильное соответствие: 1-б, 2-в, 3-г, 4-а)

4.Сопоставьте команды DOS и их функции:

1)MD

2)RD

3)REN

4)TYPE

а) Переименование файла

б) Создание каталога

в) Удаление каталога

г) Вывод содержимого текстового файла

(Правильное соответствие: 1-б, 2-в, 3-а, 4-г)

5.Сопоставьте действия с их описаниями:

1)org 100h

2)int 21h

3)mov dl, 2Ah

4)int 20h

А) Возврат в DOS
В) Установка начального адреса программы
Г) Вывод символа на экран
Д) Помещение кода символа '*' в регистр DL

(Правильное соответствие: 1-В, 2-Г, 3-Д, 4-А)

6.Сопоставьте команды ассемблера с их функциями.

1)int 21h

2)mov

3)int 20h

4)int

Функции:

а) Пересылка данных между регистрами

б) Программное прерывание

в) Завершение программы

г) Вызов функции DOS

Правильное соответствие: 1-г, 2-а, 3-в, 4-б

7.Сопоставьте команды ассемблера с их функциями.

1)sub

2)cmp

3)and

4)shr

Функции:

а) Вычитание одного числа из другого

б) Сравнение двух чисел без их изменения

в) Логическое "И" двух чисел

г) Логический сдвиг вправо

Правильное соответствие: 1-а, 2-б, 3-в, 4-г

8.Сопоставьте команды и их описание:

1)mov

2)int

3)add

4)rcl

а) Передача управления прерыванию

б) Сложение значений

в) Циклический сдвиг влево

г) Перемещение данных
Правильное соответствие: 1-г, 2-а, 3-б, 4-в